JOURNEE NATIONALE AVICOLE

Gammarth  10 Décembre 2009-11-09

Apport de la PCR dans le monitoring et le diagnostic des

Mycoplasmes aviaires

MOALIC.P.Y., ABBES.O , BEN KHEDER H., FEDIDA D., ALLAGUI E.

Mots  clés :  PCR , Diagnostic, Monitoring, Mycoplasmes,laboratoire

Résumé

La PCR  est une méthode  enzymatique d ’amplification d ’un gène ou d ’une portion de gène, l’ADN amplifié est ensuite détecté et la présence d ’un signal traduit la présence du gène dans l ’échantillon de départ.  Une attention particulière doit étre donnée aux  prélevements : les échantillons doivent être représentatifs de la pathologie recherchée. Le prélèvement doit se faire là où la bactérie se multiplie ou est présente et le transport doit être réalisé à 4°C pour éviter la lyse de l’ADN.  On privilégiera  les prélèvements individuels qui peuvent être ensuite poolés par groupe de 3 au laboratoire. Cette méthode a plusieurs avantages : elle est rapide puisque les résultats sont obtenus en moins de six heures, elle est spécifique : pas de réactions croisées avec les principaux contaminants aviaires (42 espèces bactériennes dont 20 espèces mycoplasmiques) et sensible puisque elle détecte 1 UCC soit 10 à 100 cellules.

La méthode PCR est utilisée pour le contrôle sanitaire de routine (détection précoce de la contamination mycoplasmique, traitement antibiotique rapide, prévention de l’extension de la maladie, augmentation de la vigilance, …) , le contrôle des reproducteurs  volailles avant transfert ou l’introduction des coqs de renouvellement, le diagnostic, la confirmation d’une positivité EAT, lors d’apparition de signes cliniques dans un troupeau et pour tester l’environnement.